REMARQUE SUR LES SPÉCIFICATIONS : Cette section de la spécification principale comprend les NOTES DE NORBEC à des fins d’information et pour aider à la prise de décisions appropriées par le rédacteur. Les REMARQUES DE NORBEC SUR LES SPÉCIFICATIONS précèdent immédiatement le texte auquel ils font référence. La section sert uniquement de ligne directrice et doit être modifiée avec des suppressions et des ajouts pour répondre aux exigences spécifiques du Projet.

REMARQUE SUR LES SPÉCIFICATIONS : La présente section suit les recommandations du « Manuel du practicien » de Devis de Construction Canada (DCC), y compris MasterFormat, SectionFormat et PageFormat. Le texte facultatif est indiqué par des crochets [ ] . Supprimer le texte facultatif et les crochets dans la copie finale de la spécification. Supprimer toutes les REMARQUES SUR LES SPÉCIFICATIONS DE NORBEC dans la copie finale.

REMARQUE SUR LES SPÉCIFICATIONS : Cette spécification comprend les matériaux et les procédures d’installation des éléments architecturaux (ailerons), installés en conjonction avec les panneaux métalliques isolants adjacents. Les éléments architecturaux sont offerts en différentes formes et couleurs, permettant de créer des contrastes créatifs au sein d’une même élévation.

REMARQUE SUR LES SPÉCIFICATIONS : Les ailerons architecturaux sont destinés à une utilisation extérieure, dans les configurations horizontales et verticales. La présente spécification doit être adaptée aux exigences de chaque projet.

- Généralités

exigences générales

    - Les conditions générales, les conditions supplémentaires, les instructions aux soumissionnaires et les exigences générales de la Division 1 doivent être lues conjointement avec la présente section et la régir.

    - La Spécification doit être lue dans son ensemble par toutes les parties concernées. Chaque section peut contenir plus ou moins que le travail complet de tout corps de métier. L’entrepreneur est entièrement responsable de préciser aux sous-traitants l’étendue de leurs travaux.

RÉSUMÉ

Fournir et installer ce qui suit :

Ailerons métalliques architecturaux préformés à inclure dans les panneaux muraux métalliques isolants, pour créer un contraste le long de l’élévation du mur.

Les accessoires, y compris les fixations, les produits d’étanchéité et les traitements de pénétration.

- REMARQUE SUR LES SPÉCIFICATIONS : Modifier le paragraphe suivant pour refléter les exigences connexes dans le cadre du Projet.

  - Exigences CONNEXES

Section 05 40 00 :	Charpente en métal formée à froid

    - Section 05 50 00 :	Fabrications de métaux

Section 06 10 00 :	Charpenterie brute

Section 07 42 13.19 :	Panneaux muraux métalliques isolants

Section 07 62 00 :	Solin et garniture en tôle

    - Section 07 92 00 :	Scellant pour joints

  - Normes de RÉFÉRENCE

- REMARQUE SUR LES SPÉCIFICATIONS : Modifier le paragraphe suivant pour refléter les normes de référence pour ce projet.

La dernière édition publiée d’une norme de référence est applicable à ce projet, sauf si elle est identifiée par une date d’édition particulière.

Tout amendement de référence adopté avant la fin de l’appel d’offres de ce projet est applicable à ce projet.

Tous les matériaux, l’installation et l’exécution doivent être conformes à toutes les exigences et normes applicables.

Normes applicables :

American Architectural Manufacturers Association (AAMA):

AAMA 501-05: Méthodes d’essai pour les murs extérieurs (Methods of Test for Exterior Walls)

AAMA 611-12 : Spécification volontaire pour l’aluminium anodisé architectural (Voluntary Specification for Architectural Anodized Aluminum)

AAMA 2603-13 : Spécification volontaire, exigences de rendement et procédures d’essai pour les revêtements organiques pigmentés sur les extrusions et panneaux d’aluminium (Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Pigmented Organic Coatings on Aluminum Extrusions and Panels)

AAMA 2604-13 : Spécification volontaire, exigences de rendement et procédures d’essai pour les revêtements organiques à haute performance sur les extrusions et les panneaux d’aluminium (Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for High Performance Organic Coating on Aluminum Extrusions and Panels)

AAMA 2605-13 : Spécification volontaire, exigences de rendement et procédures d’essai pour un revêtement organique à rendement supérieur sur les extrusions et les panneaux d’aluminium (Voluntary Specification, Performance Requirements and Test Procedures for Superior Performance Organic Coating on Aluminum Extrusions and Panels)

American Society for Testing and Materials (ASTM):

ASTM A755 : Spécification standard pour les tôles d’acier, revêtues d’un revêtement métallique par le processus de trempage à chaud et prépeinte par le processus de revêtement en bobine pour les produits de construction exposés extérieurs (Standard Specification for Steel Sheet, Metallic Coated by the Hot-Dip Process and Prepainted by the Coil-Coating Process for Exterior Exposed Building Products)

ASTM A792 : Spécification standard pour la feuille d’acier, 55 % d’aluminium-zinc enduit d’alliage par le processus de trempage à chaud (Standard Specification for Steel Sheet, 55 percent Aluminum-Zinc Alloy-Coated by the Hot–Dip Process)

ASTM A924 : Spécification standard pour les exigences générales pour les feuilles d’acier, enduites de métal par le processus de trempage à chaud (Standard Specification for General Requirements for Steel Sheet, Metallic-Coated by the Hot-Dip Process)

ASTM B117 : Pratique standard pour l’utilisation d’un appareil à brouillard salin (buée) (Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus)

ASTM D714 : Méthode d’essai standard pour évaluer le degré de cloquage des peintures (Standard Test Method for Evaluating Degree of Blistering of Paints)

ASTM D968 : Méthodes d’essai standard pour la résistance à l’abrasion des revêtements organiques par chute d’abrasif (Standard Test Methods for Abrasion Resistance of Organic Coatings by Falling Abrasive)

ASTM D1308 : Méthode d’essai standard pour l’effet des produits chimiques domestiques sur les finis organiques clairs et pigmentés (Standard Test Method for Effect of Household Chemicals on Clear and Pigmented Organic Finishes)

ASTM D1654 :  Méthode d’essai standard pour l’évaluation des échantillons peints ou enduits soumis à des environnements corrosifs (Standard Test Method for Evaluation of Painted or Coated Specimens Subjected to Corrosive Environments)

ASTM D2244 : Pratique standard pour le calcul des tolérances de couleur et des différences de couleur à partir des coordonnées de couleur mesurées de façon instrumentale (Standard Practice for Calculation of Color Tolerances and Color Differences From Instrumentally Measured Color Coordinates)

ASTM D2247 : Pratique standard pour tester la résistance à l’eau des revêtements en humidité relative à 100 % (Standard Practice for Testing Water Resistance of Coatings in 100 percent Relative Humidity)

ASTM D2794 : Méthode d’essai standard pour la résistance des revêtements organiques aux effets de la déformation rapide (impact) (Standard Test Method for Resistance of Organic Coatings to the Effects of Rapid Deformation (Impact))

ASTM D3359 : Méthodes d’essai standard pour l’adhérence par essai de ruban (Standard Test Methods for Measuring Adhesion by Tape Test)

ASTM D3363 : Méthode d’essai standard pour l’essai de dureté du film par crayon (Standard Test Method for Film Hardness by Pencil Test)

ASTM D4145 : Méthode d’essai standard pour la flexibilité du revêtement de la feuille prépeinte (Standard Test Method for Coating Flexibility of Prepainted Sheet)

ASTM D4214 : Méthodes d’essai standard pour évaluer le degré de farinage des pellicules de peinture extérieure (Standard Test Methods for Evaluating the Degree of Chalking of Exterior Paint Films)

ASTM D5894 : Pratique standard pour l’exposition au brouillard salin cyclique/UV du métal peint (exposition alternée dans le brouillard/cabine sèche et cabine UV/condensation) (Standard Practice for Cyclic Salt Fog/UV Exposure of Painted Metal, (Alternating Exposures in a Fog/Dry Cabinet and a UV Condensation Cabinet))

ASTM E84 : Méthode d’essai standard pour les caractéristiques de combustion de surface des matériaux de construction (Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials)

ASTM E90 : Méthode d’essai standard pour la mesure en laboratoire de la perte de transmission du son en suspension dans l’air des cloisons et des éléments du bâtiment (Standard Test Method for Laboratory Measurement of Airborne Sound Transmission Loss of Building Partitions and Elements)

  - EXIGENCES ADMINISTRATIVES

- REMARQUE SUR LES SPÉCIFICATIONS : Modifier le paragraphe suivant pour effectuer les sélections requises et supprimer les crochets indiqués ci-dessous.

- .1          Réunion préalable à la construction : Organiser une réunion préalable à la construction conformément à la [Division 01] [Section 01 31 19 Réunions de projet], à laquelle participeront [Entrepreneurs] [Gestionnaire de la construction], [Consultant] et les autres parties prenantes [Sous-traitant] [Entrepreneur spécialisé] afin de discuter des points suivants :

Les exigences d’installation ;

La coordination des exigences en matière d’ailerons architecturaux par rapport au système de panneaux muraux isolants ;

      - L’installation de pare-air/eau distincts et le traitement de la fenestration ;

      - Coordination des travaux avec les finitions et les assemblages muraux adjacents ;

      - Protection des finitions ; et

      - Acceptabilité des substrats et qualité des matériaux utilisés pour le projet.

SOUMISSIONS

- REMARQUE SUR LES SPÉCIFICATIONS : Modifier le paragraphe suivant pour effectuer les sélections requises et supprimer les crochets indiqués ci-dessous.

Fournir les soumissions comme indiqué dans [Division 01] [Section 01 33 00 Procédures de soumission].

    - Soumissions d’actions : Fournir les soumissions suivantes avant de commencer les travaux de cette Section.

      - Données du produit : Fiches techniques du fabricant sur chaque produit à utiliser, y compris :

        - Données techniques détaillées pour les matériaux, la fabrication et l’installation, y compris les ancrages, la quincaillerie, les fixations et les accessoires.

        - Exigences et recommandations en matière d’entreposage et de manipulation.

        - Instructions d’installation.

Échantillons :

Soumettre un échantillon d’aileron architectural de 305 mm (12") de long, représentant la conception, la couleur et le matériel du profil, fourni par le fabricant.

      - Dessins d’atelier : Soumettre des dessins détaillés et une spécification du panneau montrant ce qui suit :

Profil des ailerons architecturaux ;

Emplacement, disposition et dimensions des ailerons architecturaux ;

Emplacement et type et méthode de fixation ;

Emplacement et type de scellant ;

Dessins de coordination : Fournir des dessins d’élévation et des sections de bâtiment qui montrent les panneaux par rapport aux emplacements requis des ailerons architecturaux ;

- .6	Préparer les dessins d’atelier sous la supervision directe d’un ingénieur en structures professionnel expérimenté dans la conception de ce travail et autorisé à l’endroit où le projet est situé.

Soumissions d’information :

Données d’installation : Les exigences spéciales du fabricant en matière d’installation, y compris les critères de manipulation, la séquence d’installation et les procédures de nettoyage.

  - ASSURANCE DE LA QUALITÉ

    - Qualifications du fabricant/fournisseur :

Le fabricant doit démontrer son expérience acquise à l’aide d’exemples de projets de type et d’exposition similaires, avec un dossier de performance en service réussie.

Disposer d’un financement, d’équipement, d’usine(s) et de personnel qualifié adéquats pour détailler, fabriquer et ériger les travaux de la présente section conformément aux spécifications et aux dessins.

Qualifications de l’érecteur :

Les installateurs doivent être autorisés par le fabricant et les travaux doivent être supervisés par une personne ayant au moins cinq (5) ans d’expérience dans l’installation de travaux de la présente Section sur des projets de type et d’envergure similaires.

- REMARQUE SUR LES SPÉCIFICATIONS : Les maquettes établissent la qualité du travail pour les matériaux indiqués dans cette Section. Supprimer le paragraphe suivant si la portée des travaux dans cette Section est minimale et qu’une maquette n’est pas requise.

MAQUETTE :

    - Construire des maquettes pour démontrer la constructibilité, la coordination des corps de métier et la séquence des travaux ; et pour s’assurer que les matériaux, les composants, les assemblages et les interfaces s’intègrent dans un système conforme aux exigences de performance et d’esthétique indiquées.

    - Construire des maquettes intégrées en utilisant les produits, les installateurs et les méthodes de construction qui seront utilisés dans la construction finale de la présente Section.

Coordonner l’installation des matériaux et produits spécifiés dans les autres sections du manuel du projet, qui doivent être intégrés aux maquettes de la présente Section, afin d’obtenir un système complet.

    - Les travaux de maquettes extérieures intégrées comprennent, sans s’y limiter, les éléments suivants :

Panneaux muraux métalliques isolants ;

Ailerons architecturaux ;

Solin et garniture en tôle ; et

Scellant pour joints.

Fournir et documenter les modifications aux détails de construction et aux interfaces entre les composants et les systèmes nécessaires pour séquencer correctement les travaux.

Obtenir l’approbation du Consultant pour toutes les modifications avant de procéder au travail.

- REMARQUE SUR LES SPÉCIFICATIONS : Les ailerons architecturaux fournis pour les maquettes sont des ailerons architecturaux du projet et doivent donc faire partie des travaux une fois que l’exécution, les mesures de contrôle de la qualité et les finitions ont été approuvées.

- REMARQUE SUR LES SPÉCIFICATIONS : Si des maquettes sont nécessaires pour le projet, conserver les sous-paragraphes suivants.

Réunion de vérification de maquettes :

Organiser une réunion de vérification de maquettes, à laquelle participeront [Entrepreneur] [Gestionnaire de la construction], [Sous-traitant] [Entrepreneur spécialisé], [Représentant du fabricant] et [Consultant].

Examiner la maquette pour s’assurer de la qualité de la fabrication, des détails et de la fixation, de l’intégration des matériaux adjacents et de l’installation des accessoires. Ne pas poursuivre les travaux tant que la fabrication, la couleur et la texture n’ont pas été approuvées par le Consultant.

Conserver les maquettes approuvées construites sur place dans le cadre des travaux. Incorporer les maquettes approuvées dans le reste de l’ouvrage.

  - LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANIPULATION

    - Livraison : Au moment de la livraison, inspecter visuellement tous les matériaux pour déceler tout dommage. Noter tout matériel endommagé sur le bordereau de réception et le signaler immédiatement à l’entreprise d’expédition et au fabricant du matériel.

Retirer immédiatement les matériaux endommagés du site.

Entreposage :

Entreposer les matériaux selon les recommandations du fabricant et conformément aux réglementations en matière de sécurité. Se référer à toutes les données applicables y compris, mais sans s’y limiter, les fiches d’instructions pour une utilisation sécuritaire, les fiches techniques des produits, les étiquettes des produits et les instructions spécifiques pour la protection personnelle.

      - Entreposer les matériaux dans leur emballage d’origine, sur une surface sèche, plane, ferme et propre. Ne pas empiler plus de deux paquets de panneaux. Prévoir une légère pente des paquets pour permettre à l’eau de s’écouler, couvrir et aérer pour permettre à l’air de circuler et à l’humidité de s’échapper.

      - Protéger les matériaux contre un vieillissement accéléré s’ils sont entreposés au-delà d’un (1) mois en retirant ou en aérant l’emballage d’expédition en plastique de la feuille ; couvrir les panneaux avec des bâches en tissu tissé.

      - Entreposer les adhésifs et les scellants à des températures de 5 °C (41 °F) ou plus pour faciliter l’application.

      - Entreposer les matériaux loin des sources de contamination, des engrais, des produits chimiques ou des substances corrosives.

      - Empiler et ranger les solins et les garnitures métalliques pour éviter les plis, les torsions, les rayures et tout autre dommage.

    - Manipulation : Le matériel doit être manipulé conformément aux bonnes pratiques de manipulation du matériel et aux instructions écrites du fabricant, ainsi que les lignes directrices en matière de santé et de sécurité applicables au Projet.

SÉQUENCE

S’assurer que les gabarits de localisation et autres renseignements nécessaires pour l’installation des produits de la présente Section sont fournis aux métiers concernés à temps pour éviter toute interruption de l’avancement des travaux.

- .2.	S’assurer que les produits de la présente Section sont fournis aux corps de métier concernés à temps pour éviter toute interruption de l’avancement des travaux.

GARANTIE

Généralités : Les panneaux présentant les défauts indiqués dans le présent sous-paragraphe seront remplacés ou réparés, ainsi que tous les travaux d’autres corps de métier endommagés lors du retrait des panneaux métalliques isolants et ce, sans frais pour le Propriétaire.

- .2 	Garantie limitée : Forme standard selon laquelle le fabricant s’engage à réparer ou à remplacer les éléments qui présentent des défauts de matériaux ou de fabrication au cours de la période de garantie spécifiée. Les éléments couverts par la garantie comprennent la performance structurelle, l’intégrité de l’adhérence, la déflexion et le gondolement.

- REMARQUE SUR LES SPÉCIFICATIONS : Le fabricant offre une garantie standard de cinq ans. Des garanties prolongées allant jusqu’à dix ans peuvent être sélectionnées, au besoin, à des frais supplémentaires. Sélectionner l’une des options de garantie ci-dessous et supprimer l’option non requise.

      - Période de garantie : Cinq (5) ans à compter de la date d’achèvement substantiel.

      - Garantie prolongée : Dix (10) ans à compter de la date d’achèvement substantiel.

- REMARQUE SUR LES SPÉCIFICATIONS : Les garanties de finition sont généralement offertes par les fabricants fournissant du revêtement métallique, afin de s’assurer que la finition du panneau reste inchangée à l’œil nu. Les garanties de finition diffèrent en termes de durée et de couverture, selon le système de finition sélectionné au paragraphe 2.5 ci-dessous.

- REMARQUE SUR LES SPÉCIFICATIONS : Le sous-paragraphe suivant doit être conservé pour tous les Projets.

    - Garantie sur les finis : Forme standard dans laquelle le fabricant accepte de réparer ou de remplacer les panneaux métalliques présentant une détérioration du fini peint comme indiqué au paragraphe 2.5 ci-dessous.

      - Période de garantie : Dix (10) ans à compter de la date d’achèvement substantiel.

Produits

FABRICANT

- .1	Produits de base de conception : Les produits nommés dans la présente section ont été utilisés comme base de conception pour le projet ; d’autres fabricants proposant des produits similaires peuvent être incorporés dans les travaux de la présente section à condition qu’ils répondent aux exigences de performance établies par les produits nommés et qu’ils soumettent des demandes de substitution conformément à [Division 01] [Section 01 33 00 Procédures de soumission].

- .2	Fabricants de matériaux acceptables : Sous réserve de conformité aux exigences spécifiées dans la présente section et établies par les matériaux de base de conception, les fabricants proposant des produits pouvant être incorporés dans les travaux comprennent, sans s’y limiter, les fabricants suivants :

      - NORBEC Architectural Inc. 
97, rue de Vaudreuil, Boucherville (Québec), J4B 1K7
Téléphone : 1-877-667-2321

ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX — AILERONS

- REMARQUE SUR LES SPÉCIFICATIONS : Sélectionner l’une des options d’ailerons architecturaux ci-dessous et supprimer les options non requises dans le cadre du Projet.

- REMARQUE SUR LES SPÉCIFICATIONS : L’option de finition standard pour les ailerons architecturaux est identique aux panneaux muraux adjacents. Cependant, NORBEC offre une gamme complète de couleurs RAL pour les conceptions personnalisées.

- REMARQUE SUR LES SPÉCIFICATIONS : Contactez votre représentant technique NORBEC pour les options de conception utilisant les systèmes d’ailerons architecturaux avec les panneaux métalliques isolants NORBEC.

Système d’ailerons architecturaux :

- Sélectionner le système d’ailerons suivant pour une utilisation avec les panneaux muraux NOREX-H uniquement. Supprimer le système suivant pour une utilisation avec les panneaux muraux NOREX-L et NOROC-L de NORBEC.

Ailerons LINÉA :

Type de montage : vis cachée

- REMARQUE SUR LES SPÉCIFICATIONS : Modifier le paragraphe suivant pour effectuer les sélections requises dans le cadre du Projet et supprimer les crochets indiqués ci-dessous.

Orientation du montage : [Vertical] [Horizontal], conformément à l’orientation des panneaux métalliques isolants adjacents.

La forme de l’aileron est conçue pour s’insérer parfaitement dans le joint du panneau, avant l’installation des panneaux muraux adjacents.

Longueur : 3658 mm (12') maximum. Les sections plus longues sont obtenues en joignant des longueurs d’ailerons à l’aide d’une pièce de jonction compatible avec les ailerons.

Dimension globale mesurée de l’axe X à l’axe Y en pouces.

Profil : lame

Matériel :

Tôle d’aluminium préformée, revêtement en poudre pour les couleurs personnalisées ; préformé

- .2 	Acier galvanisé prépeint pour une correspondance de couleur aux panneaux adjacents.

- REMARQUE SUR LES SPÉCIFICATIONS : Sélectionner l’une des options de couleur suivantes et supprimer les options non requises dans le cadre du Projet.

Couleur : [Pour correspondre au panneau mural adjacent, sauf indication contraire sur les dessins] [Couleur personnalisée].

Matériel de base de conception : Aileron architectural, collection LINÉA par NORBEC Architectural Inc.

- REMARQUE SUR LES SPÉCIFICATIONS :  Sélectionner le système d’ailerons architecturaux suivant pour une utilisation avec les panneaux muraux NOREX-H, NOREX-L et/ou NOROC-L.

Ailerons FLEX :

Type de montage : vis cachée

- REMARQUE SUR LES SPÉCIFICATIONS : Modifier le paragraphe suivant pour effectuer les sélections requises dans le cadre du Projet et supprimer les crochets indiqués ci-dessous.

Orientation du montage : [Vertical] [Horizontal] [En angle] Le capuchon de finition est fixé à l’aide de rivets de couleur correspondante sur le rail sur toute sa longueur, fixé en surface et collé ou vissé au travers, selon la taille des ailerons architecturaux, sur les panneaux métalliques isolants adjacents.

L’installation suit celle du panneau.

Matériel :

Tôle d’aluminium préformée, revêtue de poudre pour les couleurs personnalisées ;

Acier galvanisé prépeint pour une correspondance de couleur adjacente.

Longueur : 3658 mm (12') maximum. Les sections plus longues sont obtenues en joignant des longueurs d’ailerons à l’aide d’une pièce de jonction compatible avec les ailerons.

- REMARQUE SUR LES SPÉCIFICATIONS : Sélectionner l’une des options de profil suivantes et supprimer les options non requises dans le cadre du Projet.

- REMARQUE SUR LES SPÉCIFICATIONS : Les profils sont disponibles en plusieurs dimensions.  Contacter votre représentant technique NORBEC pour déterminer les dimensions qui conviennent le mieux au Projet.

Profil :

Rectangle

Boîte carrée

- REMARQUE SUR LES SPÉCIFICATIONS : Sélectionner l’une des options de couleur suivantes et supprimer les options non requises dans le cadre du Projet.

Couleur : [Pour correspondre au panneau mural adjacent, sauf indication contraire sur les dessins] [Couleur personnalisée].

Matériel de base de conception : Aileron architectural, collection FLEX par NORBEC Architectural Inc.

- REMARQUE SUR LES SPÉCIFICATIONS :  Sélectionner le système d’ailerons architecturaux suivant pour une utilisation avec les panneaux muraux NOREX-H et NOREX-L. Supprimer le système suivant pour une utilisation avec les panneaux muraux NOROC-L.

- REMARQUE SUR LES SPÉCIFICATIONS :  La collection VERSA offre des formes personnalisées en aluminium extrudé. Les formes personnalisées sont disponibles avec un léger délai de fabrication. La base de la plaque de pression peut être installée avant la couverture de l’aileron fini.

Ailerons VERSA :

Type de montage : Plaque de pression, vis cachée.

- REMARQUE SUR LES SPÉCIFICATIONS : Modifier le paragraphe suivant pour effectuer les sélections requises dans le cadre du Projet et supprimer les crochets indiqués ci-dessous.

- .2 	Orientation du montage : Fixation [Vertical] [Horizontal] [En angle] de la bande de pression sur les panneaux métalliques isolants adjacents.

- .1 La bande est fixée aux panneaux métalliques isolants sur toute sa longueur avant que les ailerons architecturaux ne soient fixés par friction sur la bande.

- .2 L’installation suit celle des panneaux.

- .3 Matériel : Aluminium extrudé, adapté à la forme et à la taille du profil.

- .4 Longueur : 6096 mm (20') maximum. Les sections plus longues sont obtenues en joignant des longueurs d’ailerons à l’aide d’une pièce de jonction compatible avec les ailerons.

- .5 Profil : Sur mesure

- REMARQUE SUR LES SPÉCIFICATIONS : Sélectionner l’une des options de couleur suivantes et supprimer les options non requises dans le cadre du Projet.

- .1	Couleur : [Pour correspondre au panneau mural adjacent, sauf indication contraire sur les dessins] [Couleur personnalisée].

Matériel de base de conception : Aileron architectural, collection VERSA par NORBEC Architectural Inc.

Fixations : Type standard du fabricant en fonction de l’application ; revêtement en zinc.

Vis de finition extérieure : Autofixation/perçage, rivets prépeints de 1/8" de couleur correspondante.

Vis structurelle : Vis en acier zingué TEK #1/4-28 autofixantes et autoperceuses ; longueur égale à l’épaisseur du panneau.

- .3	Boulons et écrous d’ancrage V : ASME B18.2.2, SAE Gr. 5, diamètre maximal de 6,6 mm (0,26").

Scellant et peinture :

Scellant pour solin : Type extérieur, résistant aux intempéries, compatible avec les surfaces à sceller. Élastomère à polymérisation chimique, durcissant à l’humidité, conforme à la norme CAN/CGSB-19.13 ; couleur agencée aux panneaux.

Matériel de base de conception : Adfast, Adseal série 4580 ; couleur correspondante aux ailerons architecturaux.

Peinture de retouche sur site : Selon les recommandations du fabricant de panneaux.

Peinture bitumineuse : Selon les recommandations du fabricant de panneaux.

FABRICATION

    - Former des sections fidèles à la forme, de taille précise, d’équerre et exemptes de distorsion ou de défauts.

- .2	Former des pièces dans les plus longues longueurs possibles.

- .3.	Ailerons architecturaux fabriqués en usine selon les normes du fabricant.

- .4	Tolérances de fabrication :

      - Longueur : ±1,6 mm (1/16 pouces)

      - Largeur : ±1,6 mm (1/16 pouces)

      - Profondeur (globale) : ±1,6 mm (1/16 pouces)

      - Déformage : ±1,5 mm par 305 mm (1/16 pouces par 12 po)

CARACTÉRISTIQUES DE FINITION ET SYSTÈME DE REVÊTEMENT

Les désignations de finition préfixées par AA sont conformes au système établi par l’Association de l’aluminium (Aluminum Association) pour la désignation des finitions en aluminium.

Protéger la finition à l’aide d’un film protecteur amovible.

Fini de fabrication : AA-M10, finition mécanique telle que fabriquée.

Système de revêtement :

Intégrité du film :

        - Pendant la durée prescrite après l’application, la pellicule de peinture ne doit présenter aucun signe de craquelure, d’écaillage ou de fissuration dans une mesure qui soit apparente lors d’observations visuelles extérieures ordinaires.

Farinage :

- .1	Dans la durée prescrite après l’application, le degré de farinage ne dépassera pas la cote no. 8 pour les applications verticales et non verticales lorsqu’il est mesuré selon la méthode A de la norme ASTM D4214.

Changement de couleur :

        - Dans la durée prescrite après l’application, le changement de couleur ne sera pas supérieur à cinq unités de couleur pour les applications verticales et non verticales. Les mesures de couleur doivent être effectuées conformément à la norme ASTM D2244 et uniquement sur des surfaces propres après avoir éliminé les dépôts de surface et la craie conformément à la norme ASTM D3964. Le changement de couleur est mesuré à l’aide de tout spectrophotomètre de couleur accepté conçu pour produire des lectures de réflectance dans le système de filtre Tristimulus sur X, Y et Z en fonction des valeurs CIE de l’illuminant C et mesuré en unités Hunter L, a et b.

- REMARQUE SUR LES SPÉCIFICATIONS : Les revêtements SMP sont conçus pour les applications de panneaux muraux et de toitures mais ne sont pas recommandés pour les expositions atmosphériques agressives. Les revêtements SMP offrent une garantie de 40 ans sur l’intégrité du film et de 30 ans sur le farinage et la décoloration.

Finition en polyester modifié au silicone (SMP) :

        - Conçu pour les applications de murs latéraux (verticaux) et de toitures (non verticales) pour les secteurs de la construction et de la fabrication.

        - Épaisseur du film sec :

La surface exposée doit avoir une épaisseur de feuil sec de 25 μm ± 3 μm (1,0 ± 0,1 mil).

Le côté non exposé ou inversé doit avoir une épaisseur de film sec qui variera selon les exigences du client.

Matériel de base de la conception : Série Perspectra Plus par ArcelorMittal Dofasco Inc. ou équivalent approuvé.

- REMARQUE SUR LES SPÉCIFICATIONS : Les systèmes à deux couches sont conçus pour les applications de panneaux muraux et de toitures qui sont plus exigeantes en termes de performance esthétique. Les systèmes à deux couches offrent une garantie de 20 ans sur l’intégrité du film, le farinage et la décoloration. Cette option de revêtement est la plus couramment utilisée.

Revêtement en fluoropolymère (PVDF) à deux couches :

Système standard thermodurcissable à 2 couches du fabricant, composé d’un apprêt inhibiteur et d’une couche de finition colorée spécialement formulés et revêtement appliqué sur les surfaces métalliques exposées conformément à l’AAMA 2605 et aux instructions écrites du fabricant du revêtement et de la résine.

Épaisseur du film :

- .1	La surface exposée doit avoir une épaisseur minimale de couche de finition sèche de 18 microns (0,7 mils) et 5 microns (0,2 mils) d’apprêt.

- .2	La surface non exposée (verso) doit avoir une épaisseur de film sec qui varie selon les exigences du client.

Matériel de base de la conception : Pre-Coat 10000 Series par ArcelorMittal Dofasco Inc. ou équivalent approuvé.

- REMARQUE SUR LA SPÉCIFICATION : Les systèmes à 4 couches sont conçus pour les conditions météorologiques extrêmes ou lorsque la performance de la finition est une priorité. Les systèmes à 4 couches offrent une garantie de 40 ans sur l’intégrité du film, le farinage et la décoloration.

- REMARQUE SUR LA SPÉCIFICATION : Cette option de revêtement est la plus coûteuse et est plus couramment utilisée dans les projets où le brouillard salin ou des conditions météorologiques extrêmes sont un enjeu pour les matériaux.

Émail thermodurcissable 4 couches fluoropolymère « Collections » :

Les systèmes de peinture à quatre couches de la série Metallics/Elite sont conçus pour les applications de murs latéraux et de toitures qui sont les plus exigeantes en termes de performance esthétique ; Metallics est conçu pour les panneaux architecturaux épais, Elite pour les éléments d’accent.

Épaisseur du film sec :

La surface exposée doit avoir une épaisseur minimale de 5 microns (0,2 mil) d’apprêt, 18 microns (0,7 mil) de couche barrière, 15 microns (0,6 mil) de couche de finition couleur/métallique et 11 microns (0,45 mil) de couche transparente.

La face non exposée (verso) doit avoir une épaisseur de film sec qui varie en fonction des exigences du client.

        - Matériel de base de conception : Pré-couche Metallics/Elite par ArcelorMittal Dofasco Inc., ou équivalent approuvé.

Acier (dissimulé) :

Galvanisé à chaud conformément à la norme CAN/CSA-G164, avec un revêtement minimum de 2 oz/pi2 ou une peinture riche en zinc.

Isoler si nécessaire pour éviter l’électrolyse due au contact de métaux différents ou au contact de métaux avec la maçonnerie et le béton. Utiliser de la peinture bitumineuse, du ruban adhésif en butyle ou tout autre matériau de séparation approuvé.

Exécution

EXAMEN

    - Vérification des conditions :

Examiner les supports devant recevoir les travaux et les surfaces environnantes afin de déterminer les conditions affectant l’installation des éléments architecturaux. Assurer la coordination avec les sections connexes pour garantir que les dimensions appropriées sont maintenues.

Vérifier que l’alignement des panneaux est conforme aux tolérances recommandées par le fabricant et qu’ils sont prêts à recevoir le système d’ailerons architecturaux.

    - Aviser l’entrepreneur par écrit de toute condition non acceptable.

    - Procéder à l’installation après vérification et correction des conditions de surface jugées acceptables par le fabricant de panneaux.

PRÉPARATION

- .1	Préparer les surfaces en utilisant les méthodes recommandées par le fabricant de panneaux pour obtenir le meilleur résultat pour le substrat selon les conditions du Projet.

- .2	Effectuer des procédures de préparation supplémentaires requises selon les instructions du fabricant de panneaux.

- .3	Examiner les ailerons architecturaux lors du retrait du paquet et aviser le fabricant de tout défaut des ailerons architecturaux. Ne pas installer les ailerons et le matériel de fixation en cas de défaut.

INSTALLATION

Généralités :

- .1	Installer le système d’ailerons architecturaux sur les murs conformément aux instructions écrites du fabricant.

- .2	Protéger les surfaces en contact avec les matériaux cimentaires et les métaux dissemblables à l’aide d’une peinture bitumineuse. Laisser sécher avant l’installation.

- .3	Fixer de façon permanente le système d’ailerons architecturaux aux panneaux métalliques isolants — alignés, de niveau et d’aplomb, selon les tolérances spécifiées.

- .4	Fixer les ailerons aux panneaux sans restreindre le mouvement causé par les charges de conception et l’expansion et la contraction de l’assemblage.

- .5	Sceller les fixations pénétrant dans les panneaux muraux de manière étanche aux intempéries, en assurant la continuité du pare-air de l’enveloppe du bâtiment, du pare-vapeur et de l’écran pare-pluie.

    - Tolérances à l’édification :

- .1 Tolérance sur l’alignement vertical : 5 mm sur 6 m (3/16" sur 20')

- .2 Tolérance sur la planéité des ailerons architecturaux : 6 mm sur 3 m (¼" sur 10') dans toutes les directions.

- .3 Tolérance sur l'effet de voilage et d’autres problèmes esthétiques de surface :

- .1 1 mm sur 400 mm (5/128" sur 15— ¾").

- .2 Chaque aileron doit être inspecté individuellement avant d’être installé.

NETTOYAGE

Nettoyage progressif : Laisser la zone de travail propre à la fin de chaque journée de travail, en veillant au déplacement sécuritaire des piétons.

      - Enlever l’excès de scellant avec le solvant recommandé par le fabricant.

Nettoyer l’installation de tout résidu et retirer les matériaux et produits inutilisés. Retirer les bavures des surfaces finies découpées.

Retoucher, réparer ou remplacer les ailerons architecturaux endommagés.

Nettoyage final : Une fois l’installation terminée, nettoyer toutes les surfaces afin qu’elles soient exemptes de corps étrangers à l’aide des nettoyants recommandés par le fabricant. Ne pas utiliser de produits ou de procédés de nettoyage qui pourraient modifier l’apparence des finitions exposées.

      - Nettoyer et laver les surfaces préfinies avec un savon doux et de l’eau ; rincer à l’eau propre.

    - Gestion des déchets : Coordonner le recyclage des déchets et des emballages dans les installations appropriées, afin d’éviter la mise en décharge. L’installateur certifié doit veiller à ce que les efforts de gestion des déchets soient mis en œuvre.

PROTECTION

Protéger les produits installés jusqu’à l’achèvement du Projet.

ÉCHÉANCIER

- REMARQUE SUR LES SPÉCIFICATIONS : L’article suivant aidera à préparer un échéancier selon la conception, la couleur ou les dimensions de l’aileron pour le Projet.

- REMARQUE SUR LES SPÉCIFICATIONS : Contacter un représentant technique NORBEC pour connaître les possibilités de conception utilisant les systèmes d’ailerons architecturaux avec les panneaux métalliques isolants NORBEC.

- REMARQUE SUR LES SPÉCIFICATIONS : L’échéancier suivant sert uniquement d’EXEMPLE. Modifier les paragraphes ci-dessous pour créer un échéancier pour les composants spécifiés dans cette section.

Élévation Nord :

Système d’aileron architectural — Type 1 : Modèle d’aileron (et abréviation si fournie) ; Type de montage ; Orientation de montage ; Dimension(s) ; Profil ; Système de revêtement et Couleur.

Informations sur le panneau adjacent : Nom du panneau (et abréviation le cas échéant) ; Orientation du panneau ; Profil ; Texture ; Système de revêtement et Couleur.

Élévation Est :

Système d’aileron architectural — Type 1 : Modèle d’aileron (et abréviation si fournie) ; Type de montage ; Orientation de montage ; Dimension(s) ; Profil ; Système de revêtement et Couleur.

Informations sur le panneau adjacent : Nom du panneau (et abréviation le cas échéant) ; Orientation du panneau ; Profil ; Texture ; Système de revêtement et Couleur.

Élévation Sud :

Système d’aileron architectural — Type 1 : Modèle d’aileron (et abréviation si fournie) ; Type de montage ; Orientation de montage ; Dimension(s) ; Profil ; Système de revêtement et Couleur.

Informations sur le panneau adjacent : Nom du panneau (et abréviation le cas échéant) ; Orientation du panneau ; Profil ; Texture ; Système de revêtement et Couleur.

Élévation Ouest :

Système d’aileron architectural — Type 1 : Modèle d’aileron (et abréviation si fournie) ; Type de montage ; Orientation de montage ; Dimension(s) ; Profil ; Système de revêtement et Couleur.

Informations sur le panneau adjacent : Nom du panneau (et abréviation le cas échéant) ; Orientation du panneau ; Profil ; Texture ; Système de revêtement et Couleur.

FIN DE LA SECTION